Definição e Implementação de Testes de serviços 13 e 15 da plataforma de software espacial KARVEL

O Packet Utilization Standard (PUS), definido pela norma ECSS-E-ST-70-41C, é um dos principais standards adotados em sistemas espaciais e tem como objetivo normalizar a interface de nível de aplicação entre o segmento de solo e o segmento espacial (ou a bordo). Este Standard aborda a utilização de pacotes de telecomando e telemetria para fins de monitorização e controlo remoto de subsistemas e cargas úteis de naves espaciais.

O PUS define um conjunto de Serviços Padrão (Service Types - ST) que satisfazem todos os requisitos operacionais fundamentais, mas é crucial notar que todos os serviços são opcionais e devem ser adaptados ("tailored") para as necessidades e requisitos específicos de cada missão. Entre os serviços definidos, merecem destaque o Serviço 13 (Large Packet Transfer) e o Serviço 15 (Onboard Storage and Retrieval): O Serviço 13 permite a troca eficiente de mensagens de grande dimensão entre o segmento espacial e o terrestre, encapsuladas em pacotes CCSDS. Para concretizar essa capacidade, o serviço recorre a mecanismos de fragmentação e remontagem (segmentation and reassembly), assegurando que mesmo dados extensos são transmitidos de forma segura e coerente.

O serviço integra dois subserviços complementares: o subserviço de downlink, responsável pela transferência de pacotes grandes do espaço para o solo, e o subserviço de uplink, que garante a transferência na direção inversa. Um dos seus princípios fundamentais é a transparência operacional as entidades que enviam ou recebem os pacotes não precisam ter conhecimento das restrições de comunicação envolvidas, uma vez que o serviço gere automaticamente todo o processo de transporte. O Serviço 15 disponibiliza mecanismos para armazenar dados de telemetria no sistema de voo e transferi-los posteriormente para o segmento de solo, segundo critérios definidos pela missão. Este serviço assegura que as informações recolhidas a bordo, mesmo quando a ligação de comunicação com o solo não está disponível, são devidamente preservadas e transmitidas assim que possível.

No domínio da engenharia de software espacial, a validação assume um papel crítico no ciclo de desenvolvimento, uma vez que qualquer anomalia funcional pode comprometer o sucesso de uma missão. A natureza crítica e inacessível dos sistemas embarcados exige que o comportamento do software de voo seja rigorosamente verificado antes do lançamento, garantindo conformidade com especificações e robustez perante condições operacionais complexas. Neste contexto, a validação das funcionalidades implementadas é essencial para assegurar que o código de voo atua em estrita conformidade com as especificações funcionais do ECSS PUS-C, garantindo previsibilidade, segurança operacional e sincronização precisa entre os módulos de bordo e o segmento de controlo de missão.

OBJETIVO DO PROJETO DE ESTÁGIO

O objetivo deste projeto de estágio passa pela inclusão do estagiário na análise, definição e implementação de testes de validação para os serviços PUS 13 e 15 implementados na plataforma de software embebido para naves espaciais da Critical Software Karvel. O aluno deverá realizar as seguintes tarefas: Analisar a especificação dos serviços PUS 13 e 15. Analisar a plataforma de testes da Critical Software Khronosim onde os testes serão implementados. Especificar testes funcionais, implementá-los (em C++), executá-los e documentar resultados. Escrita de um documento técnico que descreva os serviços PUS 13 e 15 e de que forma foi feita a sua validação no Karvel.

PLANO DE TRABALHOS

As principais atividades a desenvolver no âmbito do projeto de dissertação são:

T1: Análise dos serviços PUS 13 e 15;

T2: Análise da plataforma de testes Khronosim;

T3: Especificar, implementar e executar testes funcionais e de performance para o serviço 13;

T4: Especificar, implementar e executar testes funcionais e de performance para o serviço 15;

T5: Escrita da dissertação sobre os temas acima abordados, assim como a preparação de duas apresentações anexas, uma para a avaliação académica e outra, mais técnica, para apresentação interna na Critical Software.

PERFIL DO ESTAGIÁRIO

A Critical Software procura um aluno que apresente conhecimentos base em sistemas operativos de tempo real (RTOS), linguagens de programação C e C++ bem como tecnologias como o UML. Este deve também ter o conhecimento dos processos de desenvolvimento de software em metodologias Agile e Waterfall. É considerado uma mais-valia se o candidato estiver familiarizado com uma, ou mais, das normas: ECSS e MISRA.